ADC converter의 주요 spec:
1. sampling rate, samples/sec

2. resolution per bit, e.g. set as 1V range and spec = 16bit: 2V/2^16 = minimum value measurable. (\pm 1V  2V)

- Noise를 FFT 분석해서 noise의 frequency domain을 볼 수 있다. 그냥 time domain에서 표준편차 구하면 “다 종합한” noise가 됨.

- 전류 넣으면 전압 나옴 = transimpedance amplifier.

- 선형 소자; external drive freq = output response freq기 덕분에 lock-in이 쉽게 가능.

비선형 소자는 안 됨!

- SR830m lock-in amp; X/Y output을 analog으로 볼 수도 있고(\pm 10V 단위?) 다 처리한 phase/amplitude를 digital로 읽어도 됨. input의 sensitivity = lock-in input의 amplifier gain.

다만 실질적으로 input단에서 한방에 증폭되는 것은 아니고, 중간에 여러 단계에서 천천히 증폭이 됨(amplifier chain). 이 경우 맨 앞의 amp의 SNR이 가장 중요!! chain을 어떻게 setting할지가 resolve 기능. (sensitivity = net gain 결정, resolve = chain 구성)

low noise 모드 = 처음 amp가 최대한 높게, 대신 input이 noisy하면 중간에 saturate될 위험.